Explorer le réseau internet avec l’invite de commandes

| Objectifs : Connaître l’adresse IP de son ordinateur. Tester la communication entre deux machines et mesurer un temps de trajet. Observer le chemin suivi par les paquets à travers les routeurs d’Internet. | Ouvrir l’invite de commandes Appuie sur la touche Windows, tape cmd puis Entrée (ou raccourci Windows + R, tape cmd, OK). Une fenêtre noire s’ouvre : tu tapes une commande, tu valides avec Entrée, l’ordinateur répond en texte. Aucune de ces commandes ne peut abîmer l’ordinateur. Astuce : la flèche ↑ rappelle la commande précédente. cls efface l’écran |
| --- | --- |

Partie 1 · Qui suis-je sur le réseau ? — ipconfig

La commande ipconfig affiche la configuration réseau de ton ordinateur.

1.1 Tape la commande suivante et repère la carte réseau utilisée (souvent « Carte Ethernet »).

C:\> ipconfig

Complète le tableau :

| Information | Ma valeur | Valeur de mon voisin |
| --- | --- | --- |
| Adresse IPv4 |  |  |
| Masque de sous-réseau |  |  |
| Passerelle par défaut |  |  |

1.2 Tape maintenant la commande suivante (elle donne plus de détails) et complète :

C:\> ipconfig /all

| Information |  | Ma valeur | 1.3 Compare ton adresse IPv4 avec celle de ton voisin. Quelle partie est identique ? Quelle partie change ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom de l’hôte |  |  |  |
| Adresse physique (adresse MAC) |  |  |  |
| Serveurs DNS |  |  |  |
| À savoir : adresses privées : Certaines plages d’adresses sont réservées aux réseaux locaux et ne sont jamais utilisées directement sur Internet : 10.x.x.x, 172.16.x.x à 172.31.x.x et 192.168.x.x. |  |  |

1.5  Ton adresse IPv4 est-elle une adresse privée ? Peut-on alors t’atteindre directement depuis Internet ?

1.6  Quelle différence fais-tu entre l’adresse IP et l’adresse MAC ?

Partie 2 · Tester une connexion — ping

Comment ça marche ? ping envoie 4 petits paquets à une machine et attend sa réponse. Il affiche le temps aller-retour en millisecondes (ms) : 1 ms = 0,001 s. S’il n’y a pas de réponse, il affiche « Délai d’attente de la demande dépassé ».

2.1 Tape la commande ci-dessous. Quelle machine répond ? (Aide : 127.0.0.1 est une adresse spéciale appelée « boucle locale ».)

C:\> ping 127.0.0.1

2.2 Fais un ping vers l’adresse IP de ton voisin (relevée en 1.1), puis vers ta passerelle par défaut. Exemple :

C:\> ping ............

2.3 Tape la commande suivante. Quelle adresse IP s’affiche entre crochets ? Qui a transformé le nom www.wikipedia.org en adresse IP ? ………………………………

C:\> ping wikipedia.org

2.4 Fais un ping vers chaque destination et note le temps moyen (dernière ligne : « Moyenne = … ms »).

| Destination | Adresse IP obtenue | Temps moyen (ms) |
| --- | --- | --- |
| Mon voisin |  |  |
| Ma passerelle |  |  |
| wikipedia.org |  |  |
| google.fr |  |  |
| Site lointain donné par le professeur : sydney.edu.au (université de Sidney) |  |  |

2.5 Que constates-tu ? Propose une explication.

2.6 Dans une fibre optique, la lumière se déplace à environ 200 000 km/s. Sydney est à environ 17 000 km de Paris. Calcule le temps minimal d’un aller-retour Paris ↔ Sidney, en ms.

2.7 Le temps mesuré vers un serveur lointain est en général bien supérieur à ce calcul. Donne deux raisons.

Partie 3 · Suivre le chemin des paquets — tracert

Comment ça marche ? Sur Internet, un paquet ne va pas directement de l’émetteur au destinataire : il passe de routeur en routeur. Chaque passage par un routeur s’appelle un saut. tracert affiche la liste des routeurs traversés, un par ligne. L’option -d évite de chercher le nom de chaque routeur : c’est plus rapide.

3.1  Tape la commande suivante et attends la fin (cela peut prendre 1 minute).

C:\> tracert -d wikipedia.org

Combien de sauts (lignes) faut-il pour atteindre le serveur ?

3.2 Quelle est l’adresse IP du premier routeur (ligne 1) ? À quelle information de la Partie 1 correspond-elle ?

3.3 Les premières adresses sont-elles privées ou publiques ? Et les suivantes ? Qu’est-ce que cela signifie ?

3.4 Certaines lignes affichent des étoiles * et « Délai d’attente dépassé ». Le paquet est-il perdu ?

3.5 Lance maintenant tracert google.fr (sans -d). Les noms de certains routeurs peuvent contenir des indices (nom d’opérateur, abréviation de ville comme « par » pour Paris, « nte » pour Nantes…). Relève un indice intéressant : …….

Bilan : Écris en une phrase le rôle de chaque commande.

| Commande | Rôle |
| --- | --- |
| ipconfig |  |
| ping |  |
| tracert |  |